Важнейшим вопросом является порядок определения минимального размера платы за содержание жилого помещения, однако данный размер необходимо определять после установления перечня работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в МКД.

При этом считаю, что нормативные основы определения указанного размера платы корректно установлены в ряде нормативных актов Госстроя России, принятых в период 1999 – 2000 г.г.

Так расходы по управлению многоквартирными домами могут быть определены с учетом положений приказа Госстроя от 26.03.99 № 74

Определение затрат на текущее содержание жилищного фонда может осуществляться на основании положений приказов Госстроя от 09.12.99                 № 139 и от 22.08.2000 № 191.

При этом убежден, что при определении размера фонда оплаты труда необходимо в обязательном порядке учитывать действующий МРОТ, а также положения Федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, в том числе в части применения тарифной сетки оплаты труда, и межразрядных коэффициентов.

Общие подходы к ценообразованию на услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД изложены в Методических рекомендациях по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда (Приказ Госстроя от 28.12.2000 № 303).

С учетом вышеизложенного, при разработке Стандартов управления МКД считаю необходимым, в первую очередь, сформировать детализированный перечень работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в МКД.

На основании указанного перечня, в случае необходимости, скорректировать положения вышеуказанных приказов Госстроя, которые станут нормативной основой определения экономически обоснованного размера платы за содержание жилого помещения.

Полагаю, что одним из важных вопросов ценообразования является наличие в составе платы за содержание жилого помещения расходов на текущий ремонт общего имущества.

Фундаментальной задачей корректного расчета размера платы за содержание и ремонт жилья является определение фонда оплаты труда, в связи с чем предлагается использовать положения приказа Госстроя от 09.12.99                 № 139 (МДК 2-02.01), в частности:

- п. 2.2.2 (части 1) Укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке территорий домовладений;

- п. 4.2.2 (части 1) Укрупненные нормы обслуживания по уборке лестничных клеток;

- п. 2.2.3. (части 2) Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- п. 2.2.10. (части 3) Укрупненные нормативы численности по ремонту конструктивных элементов жилых зданий.

Как указано в МДК 2-02.01 укрупненные нормативы численности установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Данными нормативами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем и конструктивных элементов жилых зданий, необходимых для поддержания их эксплуатационных качеств.

Расчет, основанный на применении укрупненных нормативов, указанных в МДК 2-02.01, использовался в ходе судебных разбирательств по вопросам взыскания с ОМСУ упущенной выгоды, был рассмотрен первой, апелляционной и кассационной инстанциями арбитражных судов.

Исковые требования, основанные на данном расчете, были удовлетворены в полном объеме (номер дела в первой инстанции № А64-10937/2024).

Далее, считаю целесообразным рассмотреть возможность взять за основу определения платы за текущий ремонт положения Методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, в соответствии с пунктом 3.6.3 которого средние затраты на текущий ремонт жилищного фонда должны планироваться в пределах 0,4 - 0,55 % восстановительной стоимости жилых домов в расчете на год.

В этом случае возникает закономерный вопрос определения восстановительной стоимости жилых домов, поскольку данная величина является ключевой для корректного определения обоснованного размера платы за текущий ремонт.

Восстановительная стоимость — стоимость такого же, но нового основного средства на текущий момент. Это не рыночная стоимость, учитывающая состояние объекта, а именно стоимость нового аналога.

В связи с этим, для целей расчета потребности средств для организации и проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома целесообразным представляется использование такой величины, как стоимость строительства 1 кв. метра общей площади.

Указанная стоимость рассчитывается на основе данных проектных деклараций, размещенных застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства, по которым определяются показатели средней стоимости строительства 1 кв. метра общей площади по федеральным округам и субъектам Российской Федерации, на территориях которых осуществляется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Используя этот показатель и общую площадь многоквартирного дома мы достаточно просто можем определить величину, которая и будет являться восстановительной стоимостью многоквартирного дома в текущий момент времени.

Альтернативным механизмом определения плановой цены текущего ремонта может быть использование стоимости капитального ремонта, утверждаемой региональными органами исполнительной власти.

Текущий ремонт, как известно, выполняется 2-3 раза в межремонтный период между капитальными ремонтами.

Условно в объемы текущего ремонта включается до 30 % конструкции/элемента.

Т.е. в межремонтный период суммарные затраты на текущий ремонт (т.е. его трехкратное выполнение в межремонтный период) сопоставимы с затратами на 1 капитальный ремонт…

Отсюда и тариф на текущий ремонт должен быть сопоставимым с тарифом на капитальный ремонт…

Кстати говоря, просчет потребности тарифа на текущий ремонт по пункту 3.6.3МДК 2-04.2004 и сравнение его с тарифами на капитальный ремонт (приближенными к потребным), говорит о том, что эти цифры очень схожи между собой…