АКТ

обследования технического состояния

### строительных конструкций и инженерного оборудования

|  | Многоквартирного дома по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения технического обследования " |  |  |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  | г. |  |

| Конструктивные элементы |  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) |  |  |  |  |  | Физ. износ, % |  | Вид требуемогоремонта ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты |  |  | бетонные блоки |  |  |  |  | неравномерная осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цоколь |  |  | штукатурка |  |  |  |  | местами разрушение штукатурного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отмостка |  |  | асфальтобетон |  |  |  |  | неравномерная осадка, трещины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Несущие стены |  |  | кирпич |  |  |  |  | трещины 5 - 7 мм, выветривание швов, разрушение кладки возле водосточных труб и козырьков, местами возле балконов (20% поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  | гипсолитовые, кирпичные |  |  |  |  | отслоение штукатурного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  | железобетонные |  |  |  |  | на чердачном перекрытии отмечаются следы протечек, нарушения теплоизоляционного слоя, оседание утеплителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Лестничные марши и площадки |  |  | железобетонные |  |  |  |  | выбоины на поверхности площадок, повреждения перил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Несущие конструкции кровли |  |  | металлические |  |  |  |  | незначительная коррозия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кровля |  |  | асбестоцементная |  |  |  |  | протечки в местах примыкания к конструктивным элементам, слуховые окна без рам, свободный доступ для осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оконные заполнения |  |  | деревянные |  |  |  |  | оконные переплеты рассохлись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дверные заполнения |  |  | деревянные |  |  |  |  | дверные коробки и полотна рассохлись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полы |  |  | деревянные |  |  |  |  | Отставание отдельных клепок от основания, заметные вздутия, скрип при ходьбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Внутренняя отделка |  |  | штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отделка МОП |  |  | штукатурка, окраска |  |  |  |  | разрушение штукатурного слоя, отслоение окрасочного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Наружная отделка |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - балконы, лоджии |  |  | железобетонные плиты |  |  |  |  | разрушение защитного слоя, оголение и коррозия арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - козырьки |  |  | железобетонные плиты |  |  |  |  | разрушение защитного слоя, оголение и коррозия арматуры, разрушения мест опоры козырьковых плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водостоки |  |  | стальные и оцинкованные трубы |  |  |  |  | разрушение соединений элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) |  |  |  | Основные материалы |  |  | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) |  |  |  |  |  |  |  |  | Физ. износ, % | Вид требуемого ремонта** |  |  |
| 1. | Система отопления (ТЭЦ, АГВ, печное) |  |  | стальные трубопроводы |  |  | Значительная коррозия трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Холодное водоснабжение |  |  | стальные трубопроводы |  |  | Значительная коррозия трубопроводов, большое количество хомутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Горячее водоснабжение (центральное, от колонки) |  |  | стальные трубопроводы |  |  | Значительная коррозия трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Канализация |  |  | чугунные трубопроводы |  |  | Значительная коррозия и повреждения чугунных трубопроводов, следы протечек в местах присоединения приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Электрооборудование |  |  |  |  |  | Отсутствие части приборов в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Газоснабжение (сетевое, балонное) |  |  | стальные трубопроводы |  |  | Повреждения окраски трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий физический износ здания - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о моральном износе здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие коммунальных квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие жилых помещений в цокольном этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Высота жилых помещений менее 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Высота жилых помещений более 3,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отсутствует обособленный выход из подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Невентилируемая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Деревянные перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |

** Примеры заполнения: ремонт поврежденных участков, капитальный ремонт, замена участков, восстановление частичная замена и проч.